PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 4.103/ 22.01.2026

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețele de canalizare menajeră strada Pinului, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare”

În prezent, pe această stradă există rețea de canalizare menajeră sub presiune. Având în vedere  funcționarea defectuoasă a sistemului, cât și intervențiile pentru deblocarea pompelor, corelată cu refularea în timpul pauzelor de energie electrică,  propunem execuția rețelei de canalizare menajeră gravitațională, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Proiectul se adresează populaţiei din această zonă, necesitatea lui derivă din asigurarea unor reţele de canalizare gravitațională, pentru colectarea apelor menajere și pluviale.

Beneficiarii direcți și indirecți ai acestei lucrări sunt locuitorii din zonă (proprietari de locuințe și agenți economici), aproximativ în număr de 150 persoane.

Elaboratorul documentației a propus două scenarii:

Scenariul 1: Realizarea rețelei de canalizare menajeră din conductă PVC KG SN8 cu diametre cuprinse între DN 250 mm și DN 315 mm.

Scenariul 2: Realizarea rețelei de canalizare menajeră din tuburi cu mufă din beton DN 300 mm.

Scenariul recomandat de elaboratorul studiului de fezabilitate este SCENARIUL 1, care este mai avantajos din punct de vedere tehnic și economic.

Se propune executarea rețelei de canalizare menajeră gravitațională astfel:

Conductă PVC KG DN 315mm SN8,     L=395 ml,

Conductă PVC KG DN 250mm SN8,,    L=239 ml,

Cămine de vizitare din beton DN800/1000,   12 buc.,

Racorduri de canalizare PVC KG DN160 SN8,   47 buc.,

Stație de pompare ape uzate (SPAU 1 Pinului) D=1500, H=3500 (cheson beton) cu următoarele caracteristici hidraulice: Q=1,52mc/h, H=8mCA, P=2x1,3Kw

Conductă PEHD 100, De110, PN10, L=13,50 ml

Rețeaua de canalizare nouă (în lungime de 634 ml) se va racorda în colectorul de canalizare PVC 400 existent pe Drumul Careiului, într-un cămin de vizitare existent în capătul străzii Pinului/intersecție cu Drumul Careiului.

Rețeaua de canalizare sub presiune existentă pe strada Pinului, inclusiv racordurile sub presiune se vor dezafecta.

Rețeaua de canalizare a fost dimensionată și pentru captarea și transportul apei pluviale, prin intermediul gurilor de scurgere carosabile, care vor fi executate odată cu reabilitarea străzii.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, conform Devizului general :

1 237 672,13 Lei fără TVA / 1 494 745,86 Lei cu TVA 21%, din care C+M :

752 125,00 Lei fără TVA / 910 071,25 Lei cu TVA 21%

Durata de execuție estimată a investiției este de 7 luni.

Documentația predată respectă conținutul cadru al studiilor de fezabilitate definit în HG nr. 907/2016 conform raportului tehnic nr. 3.097/20.01.2026.

Avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism sunt obținute. Ridicarea topografică este întocmită și este vizată de OCPI. Studiul geotehnic este elaborat și este verificat la cerința Af.

Raportat la prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ” ….. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative…… Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative….” și cele privitoare la asigurarea resurselor financiare din același act normativ  ”.....Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă  în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.....    (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finantare”,”

Raportat și la prevederile  art. 129 alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții,

Ținând cont și de documentația suport (Referatul nr. 3.347 /20.01.2026 privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție   ”Extindere rețele de canalizare menajeră strada Pinului, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare”, procesul verbal al Comisiei tehnico-economice nr. 3.938/22.01.2026, Studiul de fezabilitate  ”Extindere rețele de canalizare menajeră strada Pinului, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare”), proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director executiv                                        Șef serviciu

ec.Ursu Lucica			              ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit,Szucs Zsigmond 2 ex.