ROMÂNIA

Judeţul SATU MARE

Municipiul SATU MARE

Arhitect-şef

Ca urmare a cererii adresate de Mureşan Saul, înregistrată cu nr. 4606/23.01.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul:

A V I Z 
Nr.4 din 03.02.2026

pentru Planul Urbanistic Zonal - Construire bloc de locuinţe cu regim de înălţime maxim P+2 cu spaţiu liber la parter în municipiul Satu Mare, Str. Jubileului colţ cu Str. Gheorghe Bulgăr, nr. cadastral 188621

Proiectant:  SC ARHabitat 2015  S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Iuoraş Violeta

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.:

|  | Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: | Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: |
| --- | --- | --- |
| UTR | arabil intravilan | Curţi construcţii intravilan |
| regim de construire |  | Zonă de locuit cu funcţiuni complementare (parter comercial agroalimentar) |
| Regim înălţime |  | (S/D)P- (S/D)P+2E, Hmax 12,50 m. |
| POT max |  | POT max 35% |
| CUT max |  | CUT max 1,20 |
| retragerea minimă faţă de aliniament |  | Retragere minim 17,85m faţă de aliniamentul stradal Gheorghe Bulgăr ( partea nordică), conform planşei U-02 -reglementări urbanistice- zonificare şi U-03 -propuneri de mobilare. |
| retrageri minime faţă de limitele laterale |  | Retragere minim 0,60 m faţă de limitele laterale (est- vest), conform planşei U-02 -reglementări urbanistice- zonificare şi U-03 -propuneri de mobilare. |
| Retrageri minime faţă de limitele posterioare |  | Retragere minim 5 ,00 m faţă de limita sudică- Str. Jubileului, conform planşei U-02 -reglementări urbanistice- zonificare şi U-03 -propuneri de mobilare. |
| circulaţii şi accese |  | Accesul rutier se va realiza din Str. Gheorghe Bulgăr, accesele pietonale se vor realiza din Str. Gheorghe Bulgăr şi din Str. Jubileului. |
| echipare tehnico-edilitară |  | Conform planşei Ed-01- echipare edilitară |

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 03.02.2026 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare.

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Arhitect Şef

Burgye Ştefan

Întocmit/Red./2ex

Maeâriana Roman